අභිරුචි Infrared සන්නිවේදන Protocol

සම්පූර්ණ Arduino නිබන්ධය

Arduino Nano + TS1838 + BUTTON 8 ක් සඳහා

Protocol v5.0  —  Arduino පරිශීලකයන් සඳහා

# 1. අපි ගොඩනඟන්නේ කුමක්ද සහ ඇයි?

## 1.1  වාණිජ IR Remote Control වල ගැටළුව

ඔබ ටෙලිවිෂනයේ remote control එකක් Arduino ව්‍යාපෘතියකට භාවිත කිරීමට උත්සාහ කර ඇත්නම්, ඔබ නිරන්තරයෙන් ගැටළු රාශියකට මුහුණ දී ඇති බව දන්නෙමු. NEC, Sony SIRC, Philips RC-5 ආදී විවිධ protocols බොහෝ vendor-specific ආකෘතිවල ඇති අතර, ඒ සෑම protocol එකක්ම වෙනස් timing, වෙනස් frame structure, සහ වෙනස් error handling භාවිත කරයි. ඒවා decode කිරීමට dedicated library එකක් හෝ reverse engineering සිදු කළ යුතුය.

වැදගත් කරුණ නම්, මෙම consumer protocols embedded control systems සඳහා නිර්මාණය කර නොමැති බවයි. ඒවාට device addressing (ඒ නිසා range එකේ ඇති ඕනෑම device එකක් ඕනෑම button press එකකට ප්‍රතිචාර දක්වයි) නොමැති අතර, error detection නොමැත. Repeat behavior නිර්ණය කරන්නේ remote manufacturer විසිනි.

මෙම නිබන්ධය වෙනස් ප්‍රවේශයක් ගනී. වෙනත් කෙනෙකුගේ protocol decode කිරීම වෙනුවට, භෞතික signal එකක සිට application command handler දක්වා අපිම protocol එකක් නිර්මාණය කර ක්‍රියාත්මක කරමු. සෑම තීරණයක්ම පැහැදිලි කෙරෙනු ඇත.

## 1.2  අභිරුචි Protocol එකෙන් ලැබෙන වාසි

අපිම infrared communication protocol එකක් නිර්මාණය කිරීමෙන් පහත නිශ්චිත වාසි ලැබේ:

- Device addressing: සෑම receiver එකකටම අනන්‍ය address (ලිපිනය) ලබා දිය හැකිය. මෙය IR channel (නාලිකාව) හරහා ස්වාධීන devices කිහිපයකට interference (මිශ්‍ර සංඥා) නොවී ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- Error detection (දෝෂ හඳුනා ගැනීම): CRC-8 checksum (සත්‍යාපන කේතය) සෑම frame එකක්ම සමග ගමන් කරයි. Noise (ශබ්ද දූෂණය) නිසා දූෂිත වූ ඕනෑම frame එකක් command handler එකට ළඟා වීමට පෙර ප්‍රතික්ෂේප කෙරෙයි.

- නිශ්චිත repeat behavior: Button hold (බොත්තම ඔබාගෙන සිටීම) සිදුවීම් dedicated repeat frame (නිශ්චිත ප්‍රකාශ frame) භාවිතයෙන් දනවනු ලැබේ. Application හට held buttons හැසිරෙන ආකාරය සම්පූර්ණ control (පාලනය) ලැබේ.

- අනාවිලි ව්‍යාකූලත්වය: Receiver state machine (ග්‍රාහක අවස්ථා යන්ත්‍රය) හට සෑම possible error condition (දෝෂ තත්ත්වයක්) සඳහාම නිශ්චිත ප්‍රතිචාරයක් ඇත. Undefined states (අනිශ්චිත අවස්ථා) නොමැත.

- සම්පූර්ණ ownership (හිමිකාරිත්වය): Protocol (ප්‍රොටොකෝලයේ) සෑම අංශයක්ම ඔබේ පාලනය යටතේ ඇත. Timing, frame structure, command set, සහ addressing ඔබේ අවශ්‍යතාවට අනුව වෙනස් කළ හැකිය.

## 1.3  මෙම නිබන්ධයේ භාවිතා වන Hardware

මෙම නිබන්ධය පහත නිශ්චිත hardware සඳහා ලියා ඇත. Register නාම සහ pin අංක Nano සඳහා දෙන නමුත්, මූලධර්ම සියලු AVR-based boards සඳහා ද සමානව අදාළ වේ.

| Component (උපාංගය) | භූමිකාව | සටහන් |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano (ATmega328P) | Transmitter සහ Receiver MCU | 16 MHz clock; Timer2 D3 pin හි |
| TS1838 IR receiver module | 38 kHz IR demodulate කිරීම | Active-low output; 5V compatible |
| IR LED (TSAL6200 හෝ සමාන) | IR signal transmit කිරීම | 940 nm; 33Ω resistor D3 pin හි |
| 8x tactile push buttons | Transmitter හි user input | D4–D11, active LOW |
| 33Ω resistor | IR LED current (ධාරාව) සීමා කිරීම | approx. 80 mA peak pulsed current |

පාඨකයාගෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන දැනුම: මෙම නිබන්ධය Arduino IDE, basic C++ syntax, pinMode/digitalWrite, සහ interrupts (බාධා) යන සංකල්ප පිළිබඳ දැනීමක් ඇති බව උපකල්පනය කරයි. AVR timer registers, IR physics, හෝ protocol design පිළිබඳ දැනීමක් අවශ්‍ය නොවේ. ඒ මාතෘකා ප්‍රථම ඉදිරිපත් වන විට සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කෙරෙයි.

# 2. Infrared සන්නිවේදනය ක්‍රියා කරන ආකාරය

## 2.1  Infrared Carrier (රැගෙන යන සංඥාව)

Infrared LED එකක් nanometre 940 ක් පමණ wavelength (තරංග ආයාමය) සහිත ආලෝකය විමෝචනය කරයි. මෙය මිනිස් ඇසට නොපෙනේ. LED එක දැල්වීම සහ නිවීම යොදා ගනිමින් data නිරූපණය කළ හොත්, receiver (ග්‍රාහකය) හිරු එළිය, ගින්දර, සහ අනෙකුත් IR energy ප්‍රභවයන්ගෙන් සෑදුණු background radiation නිසා ව්‍යාකූල වේ.

ප්‍රායෝගික සියලු IR remote control systems හි භාවිත කෙරෙන විසඳුම නම් carrier (රැගෙන යන සංඥා) භාවිත කිරීමයි. LED සම්පූර්ණයෙන් දැල්වීම සහ නිවීම යොදා ගනිමින් data encode කිරීම වෙනුවට, transmitter (ප්‍රේෂකය) LED එක නිශ්චිත frequency (සංඛ්‍යාතයකට) අපගේ ක්ෂේත්‍රයේ 38,000 times per second (38 kHz) වලට ඉතා ඉක්මනින් ස්පන්දනය කරයි. මෙම ස්පන්දිත, burst mark ලෙස හැඳින්වේ. ස්පන්දන නොමැති කාලය space ලෙස හැඳින්වේ.

TS1838 IR receiver module එකේ ඇත්තේ 38 kHz වලට ඉතා නිශ්චිතව tuned (සංස්ථාපිත) කල band-pass filter සහ demodulator එකකි. එය වෙනත් සියලු frequencies ඉවත දමයි ambient light (පරිසර ආලෝකය) නිසා ඇතිවන මන්දගාමී විචල්‍යයන් ද ඇතුළුව. 38 kHz burst එකක් හඳුනා ගත් විට, එය clean digital output (පිරිසිදු ඩිජිටල් ප්‍රතිදානයක්) ලබා දෙයි.

## 2.2  TS1838 Receiver Module

TS1838 යනු photodiode, automatic gain control (AGC) amplifier (ස්වයංක්‍රීය ලාභ පාලන වර්ධකය), 38 kHz band-pass filter, සහ demodulator ඒකාබද්ධ කළ self-contained module එකකි. එහි pins තුනක් ඇත:

| Pin | ලේබලය | සම්බන්ධතාව |
| --- | --- | --- |
| 1 | OUT | Arduino D2 (interrupt pin) හා සම්බන්ධ කරන්න |
| 2 | GND | Arduino GND හා සම්බන්ධ කරන්න |
| 3 | VCC | Arduino 5V හා සම්බන්ධ කරන්න |

TS1838 output (ප්‍රතිදානය) පිළිබඳ වැදගත්ම ලක්ෂණය නම් එය active low (ක්‍රියාකාරී-ශූන්‍ය) සහ inverted (ප්‍රතිලෝමිත) බවයි. Module එකට 38 kHz IR carrier (mark) හඳුනාගත් විට, output pin (ප්‍රතිදාන pin) LOW වේ. Carrier නොමැති විට (space), output pin HIGH වේ. IR decoder code ලිවීමේදී බොහෝ දෙනා ව්‍යාකූල වන්නේ මෙම ප්‍රතිලෝමීකරණය නිසාය.

IR carrier present  (MARK)  :  TS1838 OUT = LOW

No IR carrier       (SPACE) :  TS1838 OUT = HIGH

FALLING edge (HIGH -> LOW)  = MARK (carrier burst) ආරම්භය

RISING  edge (LOW  -> HIGH) = SPACE (නිශ්ශබ්දතාව) ආරම්භය

Active low ඇයි? TS1838 carrier (රැගෙන යන සංඥාව) හඳුනාගත් විට LOW ප්‍රතිදානය ලබා දෙන්නේ, ඇතුළත demodulator reception (ලැබීම) සිදු වූ විට output transistor (ප්‍රතිදාන ට්‍රාන්සිස්ටරය) drive (ධාවනය) කරන නිසාය. Decoder marks සහ spaces edge දිශාවන් සිතියම් කිරීමේදී මෙම inversion (ප්‍රතිලෝමනය) සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

## 2.3  වොල්ටියථා වෙනස් කිරීම වෙනුවට කාල නිරූපණ යොදා ගන්නේ ඇයි?

TS1838 ඇතුළත ඇති AGC amplifier (ස්වයංක්‍රීය ලාභ පාලන වර්ධකය) received signal strength (ලැබුණු සංඥා ශක්තිය ඒකාකාරී කිරීම සඳහා gain (ලාභය) ස්වයංක්‍රීයව සකස් කරයි. IR LED එක 50cm ඈත වුවද 5m ඈත වුවද, output signal amplitude එක digital levels (ඩිජිටල් මට්ටම) ට සමකාලීන ලෙස ප්‍රමාණිකරණය (normalize) වේ.

Signal amplitude ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රමාණිකරණය (normalize) වන නිසා, සංඥා ශක්තිය කොතරම්ද යන්නෙන් data encode කළ නොහැකිය. AGC ප්‍රමාණිකරණය නොකරන දෙය නම් time (කාලය) යි. Transmitter (ප්‍රේෂකය) 560 microsecond burst යවන විට, receiver (ග්‍රාහකය) දුර කෙසේ වෙතත් microseconds 560 ක් පමණ pulse (ස්පන්දනයක්) දකියි. Timing (කාල නිරූපණය) ස්ථාවරය. Amplitude එක එසේ නොවේ.

NEC, Sony, RC-5, සහ අපගේ protocol ඇතුළු සියලු ප්‍රායෝගික IR protocols voltage levels (වොල්ටියථා මට්ටම) වෙනුවට pulses (ස්පන්දන) සහ gaps වල  duration (කාලය) යොදා ගනිමින්  data encode කරන්නේ ඒ නිසාය.

# 3. Packet (දත්ත) නිර්මාණය

## 3.1  ගමන් කළ යුතු තොරතුරු

Code ලිවීමට පෙර, සෑම frame (රාමු) එකක්ම transmitter (ප්‍රේෂකය) සිට receiver (ග්‍රාහකය) දක්වා ගෙන යා යුතු තොරතුරු ගැන සිතිය යුතුය. Multiple devices (බහු උපාංග) සහිත system (පද්ධතියක) reliable error detection (විශ්වාසදායක දෝෂ හඳුනාගැනීම) සඳහා අවම වශයෙන් පහත සඳහන් දෑ අවශ්‍ය වේ:

- Destination address (ගමනාන්ත ලිපිනය), receiver (ග්‍රාහකය) හට frame (රාමුව) ඉලක්ක කළේ ඊට ද යන්න තීරණය කිරීමට.

- Command value (විධාන අගය), receiver (ග්‍රාහකය) හට කළ යුතු ක්‍රියාව දැන ගැනීමට.

- Error detection code (දෝෂ හඳුනාගැනීමේ කේතය), දෝෂ සහිත frames (රාමු) හඳුනාගෙන ඉවත දැමීමට.

- Synchronization marker (සමමිතීකරණ ලකුණ), නව frame (රාමු) ආරම්භය receiver (ග්‍රාහකයට) හඳුනා ගැනීමට.

## 3.2  Frame Structure (රාමු ව්‍යුහය)

අපගේ protocol (ප්‍රොටොකෝලය) නව command (විධානයක) frame (රාමු) structure (ව්‍යුහය) සඳහා පහත ව්‍යූහය භාවිත කරයි:

[PRE-GAP silence  >5 ms       ]  <- නිශ්ශබ්දතාව

[START MARK       9000 µs     ]  <- සමමිතීකරණ ලකුණ

[START SPACE      4500 µs     ]  <- නව command (විධානය) ලෙස තහවුරු කිරීම

[ADDRESS          8 bits      ]  <- කුමන device (උපාංගය) ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුද

[COMMAND          8 bits      ]  <- කළ යුතු ක්‍රියාව

[CRC-8/MAXIM      8 bits      ]  <- දෝෂ හඳුනාගැනීමේ checksum (සත්‍යාපනය)

[END GAP          >10 ms      ]  <- නිශ්ශබ්දතාව; frame (රාමුව) සම්පූර්ණ

මුළු data payload (දත්ත) bits 24 ක් (bytes 3 ක්) වේ. Pre-gap start mark (ආරම්භ ලකුණ), start space (ආරම්භක හිස් ඉඩ ලකුණ), සහ end gap (අවසාන හිස් ඉඩ ලකුණ) data bits (දත්ත) නොව timing markers (කාල සලකුණු) ය.

## 3.3  Pre-Gap සහ Start Mark

Start mark (ආරම්භ ලකුණ) යනු transmitter (ප්‍රේෂකය) සිට receiver (ග්‍රාහකය) දක්වා නව frame (රාමු) ආරම්භය හඳුනාගැනීමට දිගු IR carrier burst ය. Data pulse (ස්පන්දනය) ඕනෑම එකකට වඩා දිගු නිසා receiver (ග්‍රාහකය) noise වල සිට වෙන් කර හඳුනාගත හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, reliable synchronization (විශ්වාසදායක සමමිතීකරණය) සඳහා දිගු burst (ස්ඵෝටය) තනිව ප්‍රමාණවත් නොවේ. හිරු ආලෝකය, compact fluorescent lamps (CFL), plasma displays, සහ motor interference (මෝටර් ව්‍යාකූලතාව) සියල්ලටම start mark (ආරම්භ ලකුණ) ලෙස හඳුනාගත හැකි දිගු IR bursts  නිපදවීමේ හැකියාව ඇත. False triggers filter කිරීමට, start mark (ආරම්භ ලකුණ) ට පෙර milliseconds 5ක් (5 ms) වත් නිශ්ශබ්ද (silent) ව පැවතිය යුතුය. මෙය pre-gap (පූර්ව-හිස් ඉඩ ලකුණ) නම් වේ.

5 ms ඇයි? බොහෝ ambient IR interference (පරිසර IR ව්‍යාකූලතාව) කෙටි bursts ලෙස ඇති වේ. 5 ms pre-gap requirement (පූර්ව-හිස් ඉඩ ලකුණ අවශ්‍යතාව) receiver (ග්‍රාහකය) හට ස්ථිර නිශ්ශබ්ද කාලසීමාවකට පසු start mark (ආරම්භ ලකුණ) පමණක් පිළිගන්නා බව සහතික කිරීමටය. TX සහ RX දෙකම ඔබේ control (පාලනය) යටතේ ඇති custom deployments (අභිරුචි යෙදීම්) සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි.

## 3.4  Start Space සහ Frame Type (රාමු වර්ගය)

Start mark (ආරම්භ ලකුණ) ට පසු transmitter space (හිස් ඉඩ ලකුණ) යවයි. ඒ space (හිස් ඉඩ ලකුණ) හි duration (කාලය) receiver (ග්‍රාහකය) ට frame type (රාමු වර්ගය) කියයි:

| Start Space Duration (කාලය) | Frame Type (රාමු වර්ගය) | ඊළඟට ඇත්තේ... |
| --- | --- | --- |
| 4500 µs (±25%) | නව command (විධානය) | Payload (දත්ත) bits 24: address, command, CRC |
| 2250 µs (±25%) | Repeat — බොත්තම ඔබාගෙන | Mark 560 µs එකක් පමණි; payload (දත්ත) නොමැත |
| වෙනත් ඕනෑම duration (කාලයක) | Invalid (අවලංගු) | වහාම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න; idle (නිෂ්ක්‍රීය) තත්වයට යන්න |

## 3.5  Address Field (ලිපිනය)

Address field (ලිපිනය) bits 8 ක් පළල ය; devices 254 ක් (0x01 සිට 0xFE) ට unique address (අනන්‍ය ලිපිනය) ලබා දිය හැකිය. 0xFF broadcast address (ව්‍යාප්ත ලිපිනය) ලෙස reserved (වෙන් කර ඇත): ඒ address (ලිපිනය) සහිත frame (රාමු) ලැබෙන සෑම device (උපාංගයක්ම) ප්‍රතිචාර දක්වයි.

| Address (ලිපිනය) | Device (උපාංගය) |
| --- | --- |
| 0x01 | LED Controller (මෙම නිබන්ධයේ භාවිත) |
| 0x02 | Fan Controller (පංකා පාලකය) |
| 0x03 | Robot System (රොබෝ පද්ධතිය) |
| 0xFF | Broadcast — සියලු devices (උපාංග) ප්‍රතිචාර දක්වයි |

## 3.6  Command Field (විධාන ක්ෂේත්‍රය)

Command field (විධාන ක්ෂේත්‍රය) bits 8 ක් පළල ය; command values (විධාන අගයන්) 255 ක් ලබා දේ. මෙම නිබන්ධය සඳහා 8 ක් පමණක් නිර්වචනය කෙරේ:

| Command Byte (විධාන Byte) | නම | අදහස් කරන ක්‍රියාව |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | POWER | Power state (බල තත්ත්වය) toggle කිරීම |
| 0x11 | INCREASE | අගයක් වැඩි කිරීම (ආලෝකය, වේගය) |
| 0x12 | DECREASE | අගයක් අඩු කිරීම |
| 0x20 | MODE_A | ක්‍රියාකාරිත්ව mode A තේරීම |
| 0x21 | MODE_B | ක්‍රියාකාරිත්ව mode B තේරීම |
| 0x30 | RESET | Default state (පෙරනිමි) ට නැවතීම |
| 0x40 | USER1 | Application (යෙදුම) -නිශ්චිත ක්‍රියාව |
| 0x41 | USER2 | Application (යෙදුම) -නිශ්චිත ක්‍රියාව |

## 3.7  CRC-8/MAXIM Checksum (සත්‍යාපන කේතය)

Payload (දත්ත) හි අවසාන byte CRC-8 checksum (සත්‍යාපන කේතය) ය. CRC (Cyclic Redundancy Check) යනු address (ලිපිනය) සහ command (විධාන) bytes (බයිට) ඔස්සේ ගණනය කරන error-detection code (දෝෂ හඳුනාගැනීමේ කේතය) ය. Transmitter (ප්‍රේෂකය) සම්ප්‍රේෂණයට පෙර ගණනය කරයි; receiver (ග්‍රාහකය) ලැබීමෙන් පසු නැවත ගණනය කර සසඳයි.

CRC-8/MAXIM variant (ප්‍රභේදය) reflected (ප්‍රතිකෘති) ස්වරූපයෙන් 0x8C ට සමාන polynomial (බහු්‍රාශිය) 0x31 භාවිත කරයි. CRC-8/MAXIM හි elegant property (හොඳ ලක්ෂණය) නම්, ලැබුණු frame (රාමු) bytes (CRC byte ද ඇතුළව) 3 ම ඔස්සේ CRC ගණනය කළ හොත්, valid (නිවැරදි) frame (රාමු) සඳහා ප්‍රතිඵලය සැමවිටම 0x00 වීම ය:

// 0x00 ලැබෙන්නේ frame (රාමුව) valid (නිවැරදි) නම් පමණි.

// වෙනත් ඕනෑම අගයක් frame (රාමුව) corrupt (දූෂිත) බව දක්වයි.

crc8_maxim(received_packet, 3) == 0x00

# 4. Bits Encode (කේතනය) කිරීම

## 4.1  Pulse-Distance Modulation (PDM)

Frame (රාමු) එකක ගෙනියන information (තොරතුරු) ගැන තීරණය කළෙමු. දැන් ඒ information (තොරතුරු) physical IR signal (භෞතික IR සංඥාව) ලෙස encode (කේතනය) කරන ආකාරය ගැන සිතිය යුතුය. අපි Pulse-Distance Modulation (PDM) (IR literature හි pulse-space encoding ලෙස ද හැඳින්වේ) භාවිත කරමු.

PDM (ස්පන්දන-දුර මොඩියුලනය) සෑම bit එකක්ම fixed-length mark (ස්ථිර-දිග ලකුණ) ට පසු variable-length space (විචල්‍ය-දිග හිස් ඉඩ ලකුණකින්) encode (කේතනය) කරයි. Mark duration (ලකුණු කාලය) සැමවිටම සමාන (microseconds 560). Space duration (හිස් ඉඩ ලකුණ කාලය) පමණක් වෙනස් වේ:

BIT 0:  [MARK 560 µs][SPACE  560 µs]  total = 1120 µs

BIT 1:  [MARK 560 µs][SPACE 1690 µs]  total = 2250 µs

Microcontrollers (ක්ෂුද්‍ර පාලක) සඳහා ප්‍රායෝගික වාසිය: receiver (ග්‍රාහකය) ට bit decode (විකේතනය) කිරීමට ඇති space (හිස් ඉඩ ලකුණ) length (දිග) පමණක් measure (මිනුම් ගත) කිරීමට ඇත. Mark duration (ලකුණු කාලය) data (දත්ත) සඳහා භාවිත නොවේ.

## 4.2  සම්පූර්ණ Frame — Timing Diagram (කාල රූප සටහන)

පහත diagram (රූප සටහන) new-command frame (නව-විධාන රාමු) සඳහා TS1838 output signal (ප්‍රතිදාන සංඥාව) දක්වයි. TS1838 active low (ක්‍රියාකාරී-ශූන්‍ය) ය: mark (IR carrier) ලදී විට line (රේඛාව) LOW (ශූන්‍ය) ට යයි; space (carrier නොමැති) අතර HIGH  ට යයි.

TS1838 output (active low):

HIGH _______      ____  ____        ____  ____  _________ ..._____

|    |    ||    |      ||    ||    ||         |    |

LOW         |____|    ||    |______|    ||    ||    |     |____|

^    ^    ^^    ^

|    |    ||    |

|    |    |+-- BIT 1 space (1690 µs, දිගු)

|    |    +--- BIT 0 space (560 µs, කෙටි)

|    +-------- start space (4500 µs = නව command)

+------------- start mark   (9000 µs)

<-- pre-gap -->  <- start ->  <-- data bits 24 -->  <- end gap ->

(>5 ms)        mark/space   (address+cmd+crc)     (>10 ms)

Bits (බිත) MSB-first (ඉහළ-බිට-ප්‍රථමයෙන්) ලෙස transmit කෙරේ. Address 0x01, Command 0x10, CRC 0x91 සහිත 3-byte payload (දත්ත) සඳහා transmit කෙරෙන bit sequence ( අනුක්‍රමය) නම්:

Address 0x01 = 0000 0001  (MSB first: 0,0,0,0,0,0,0,1)

Command 0x10 = 0001 0000  (MSB first: 0,0,0,1,0,0,0,0)

CRC     0x91 = 1001 0001  (MSB first: 1,0,0,1,0,0,0,1)

## 4.3  Tolerance Windows (ඉවසීමේ කවුළු)

Real environment (සැබෑ පරිසර) හි timing (කාල) කිසිවිටෙකත් නිශ්චිත නොවේ. Component tolerances , temperature variation (උෂ්ණත්ව විචලනය), සහ AVR හි delayMicroseconds() overhead (ප්‍රමාදය) සියල්ලෙන් කෙටි errors (දෝෂ) ඇතිවේ. Receiver (ග්‍රාහකය) exact (නිශ්චිත) timing values (කාල අගයන්) අවශ්‍ය කරන්නේ නම්, valid (නිවැරදි) frames (රාමු) බොහොමයක් reject (ප්‍රතික්ෂේප) කරනු ඇත.

ඒ වෙනුවට receiver (ග්‍රාහකය) nominal value (නාමික අගය) හි 25% ක් ඇතුළත ඕනෑම duration (කාලයක්) පිළිගනී:

| Signal (සංඥාව) | Nominal (නාමික) | Accept Range (පිළිගන්නා) |
| --- | --- | --- |
| Bit mark (ලකුණු) | 560 µs | 400 – 700 µs |
| Bit 0 space (හිස් ඉඩ ලකුණ) | 560 µs | 400 – 700 µs |
| Bit 1 space (හිස් ඉඩ ලකුණ) | 1690 µs | 1300 – 2000 µs |
| Start mark (ආරම්භ ලකුණ) | 9000 µs | 8000 – 10000 µs |
| Start space — new (නව) | 4500 µs | 4000 – 5000 µs |
| Start space — repeat | 2250 µs | 1800 – 2700 µs |

0 සහ 1 space (හිස් ඉඩ ලකුණ) windows (කවුළු) overlap (අතිච්ඡාදනය) නොවේ (0 ඉවරවන්නේ 700 µs; 1 ආරම්භ වන්නේ 1300 µs). 700 සිට 1300 µs දක්වා ඇති gap (හිස් ඉඩ ලකුණ) dead zone නම් වේ. ඒ range (පරාසය) ඇතුළේ ඕනෑම space duration (හිස් ඉඩ ලකුණ කාලයක්) decode (විකේතනය) කළ නොහැකි නිසා frame (රාමුව) IDLE තත්වයට reset (යළි සකස්) කළ යුතුය.

AVR micros() resolution (විභේදනය): Arduino micros() ශ්‍රිතය 16 MHz හිදී microseconds ~4 ක resolution (විභේදනය) ලබා දේ. Shortest (කෙටිම) timing element (කාල ඒකකය) 560 µs නිසා, bit mark (ලකුණ) සඳහා timer ticks140 ක් ලැබේ. Reliable discrimination (විශ්වාසදායක හඳුනාගැනීම) සඳහා මෙය ඉතා ප්‍රමාණවත් ය.

# 5. Transmitter (ප්‍රේෂකය)

## 5.1  38 kHz Carrier (රැගෙන යන සංඥාව) ජනනය

Transmitter (ප්‍රේෂකය) TS1838 receiver (ග්‍රාහකය) හි bandpass filter ට ගැලපෙන ලෙස IR LED 38 kHz ට pulse (ස්පන්දනය) කළ යුතුය. Naive approach (සරල ප්‍රවේශය) නම් tone() function (ශ්‍රිතය) භාවිතය. කෙසේ වෙතත්, tone() blocking call එකක් ය. Timer2 ද එහි internally භාවිත කරයි. IR timing (IR කාල) ට අවශ්‍ය microsecond precision (ක්ෂණ නිරවද්‍යතාව) මෙයින් ලබා දිය නොහැකිය.

ඒ වෙනුවට, pin D3 (OC2B output compare pin) හි 38 kHz hardware PWM signal (දෘඪාංග PWM සංඥාව) ජනනය කිරීමට Timer2 directly configure කරමු. PWM background හි CPU involvement (CPU සහභාගිත්වය) නොමැතිව run වේ.

### Timer2 Fast PWM Mode තේරුම් ගැනීම

Timer2 ATmega328P හි 8-bit timer එකක්ය. TOP  ලෙස අපි specify (නිශ්චිත) කරන අගයක දක්වා 0 සිට ගණනය කර, 0 ට reset (යළි සකස්) වී නැවත ගණනය කරයි. Timer (කාල) Fast PWM mode හි OCR2A TOP  ලෙස set කිරීමෙන්, output pin D3 counter (ගණකය) OCR2B ට යටින් ඇති විට HIGH සහ OCR2B ට ළඟා වූ විට LOW වේ.

මෙය frequency (සංඛ්‍යාතය) සහ duty cycle (ධාරිතා අනුපාතය) ස්වාධීනව control (පාලනය) කිරීමට ඉඩ සලසයි:

- Frequency (සංඛ්‍යාතය) OCR2A (TOP) අගය මගින් සකස් කෙරේ.

- Duty cycle (ධාරිතා අනුපාතය) OCR2B / OCR2A අනුපාතයට සමාන ය.

f_carrier = F_CPU / (N * (1 + OCR2A))

= 16,000,000 / (1 * 210)

= ~76,190 Hz  <- timer frequency (කාල සංඛ්‍යාතය)

PWM output (ප්‍රතිදානය) timer period (කාල කාලය) ට සමාන cycle (චක්‍රය) සම්පූර්ණ කරයි

-> effective carrier (ඵලදායී carrier) ~38,095 Hz

OCR2A = 209  ~38 kHz carrier (රැගෙන යන සංඥාව) ලබා දේ.

Duty cycle (ධාරිතා අනුපාතය) 33% ලෙස set  කරමු. IR receivers (ග්‍රාහකයන්) මෙම duty cycle (ධාරිතා අනුපාතය) සඳහා optimised ය. OCR2A = 209 සමඟ OCR2B = 69 ලෙස set කරන්නේ 69 / 209 = 33% නිසාය.

### Register Configuration (ලේඛ සකස් කිරීම)

AVR timers (AVR කාල) registers (ලේඛ) කිහිපයක් මගින් control කෙරේ. නාම සංකීර්ණ ලෙස පෙනුනත්, සෑම register (ලේඛ) එකක්ම specific options (නිශ්චිත විකල්ප) set (කිහිපයක් ) control (පාලනය) කරයි. Timer2 setup (සකස් කිරීම) සමඟ සෑම register (ලේඛය) ම විස්තර කොට ඇත:

void setup_38khz() {

pinMode(3, OUTPUT);

// TCCR2A: Timer/Counter Control Register A (කාල/ගණකය A ලේඛය)

// WGM20 + WGM21: Fast PWM mode (OCR2A TOP සහිතව WGM22 ද ඇත)

// COM2B1: OC2B (pin 3) PWM output (ප්‍රතිදානය) හා connect (සම්බන්ධ)

TCCR2A = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM2B1);

// TCCR2B: Timer/Counter Control Register B (කාල/ගණකය B ලේඛය)

// WGM22: Fast PWM + OCR2A TOP selection (තේරීම) සම්පූර්ණ කරයි

// CS20: clock select (ඔරලෝසු තෝරා ගැනීම) = prescaler නොමැත (N=1)

TCCR2B = (1 << WGM22) | (1 << CS20);

OCR2A = 209;  // TOP: carrier (රැගෙන යන සංඥාව) ~38 kHz ලෙස set

OCR2B = 69;   // Compare: 69/209 = 33% duty cycle (ධාරිතා අනුපාතය)

}

WGM mode bits (ශ්‍රේණිය bits): WGM යනු Waveform Generation Mode (තරංග ජනන ශ්‍රේණිය) ය. WGM20, WGM21, සහ WGM22 bits (තුනම) set (ස්ථාපිත) කිරීම (binary 111) OCR2A TOP ලෙස Fast PWM (ශීඝ්‍ර PWM) select (තෝරා ගනී). මෙය 8-bit timer (8-බිට් කාල) හි ස්වාධීන frequency (සංඛ්‍යාතය) සහ duty cycle (ධාරිතා අනුපාතය) control (පාලනය) ලබා දෙයි.

### Carrier (රැගෙන යන සංඥාව) On සහ Off කිරීම

Mark (IR carrier on) send (යැවීමට) PWM output (ප්‍රතිදානය) pin D3 හා connect (සම්බන්ධ) කරමු. Space (IR carrier off) send (යැවීමට) disconnect (සම්බන්ධය කපා) කොට pin LOW (ශූන්‍ය) ට ඉක්මනින් force (බල) කරමු. Disconnect (සම්බන්ධය කැපීම) පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ: pin state timer internal latch (ස්ව-රඳවාගැනීම) මත රඳා ඇති අතර HIGH තත්වයට යයි, LED එක හරහා accidental current pulse (අහිතකර ධාරා ස්පන්දනයක්) ඇතිවේ.

inline void carrier_on() {

TCCR2A |= (1 << COM2B1);   // PWM pin 3 හා connect (සම්බන්ධ)

}

inline void carrier_off() {

TCCR2A &= ~(1 << COM2B1);  // PWM pin 3 සිට disconnect (සම්බන්ධය කැපීම)

PORTD  &= ~(1 << PORTD3);  // pin 3 වහාම LOW (ශූන්‍ය) ට force (බල)

// Direct port write (සෘජු port ලිවීම) භාවිත: digitalWrite() AVR හි

// pin-number lookup (pin-අංක සෙවීම) නිසා 3-5 us ගනී.

// Direct access (සෘජු ප්‍රවේශය) ~1 clock cycle (ඔරලෝසු චක්‍රය) ගනී.

}

## 5.2  Marks, Spaces, සහ Bits යැවීම

Carrier control (carrier පාලනය) ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු, pulse (ස්පන්දන) send  ශ්‍රිතයන් සරල ය. 
Mark (ලකුණ) = specified duration (නිශ්චිත කාලයට) carrier on. 
Space (හිස් ඉඩ ලකුණ) = specified duration (නිශ්චිත කාලයට) නිශ්ශබ්දතාව.
Bit  = mark (ලකුණ) + කෙටි හෝ දිගු space (හිස් ඉඩ ලකුණ):

void sendMark(uint16_t us) {

carrier_on();

delayMicroseconds(us);

carrier_off();

}

void sendSpace(uint16_t us) {

delayMicroseconds(us);  // carrier (රැගෙන යන සංඥාව) දැනටමත් off

}

void sendBit(uint8_t bit) {

sendMark(560);

sendSpace(bit ? 1690 : 560);  // 1 = දිගු space; 0 = කෙටි space

}

void sendByte(uint8_t b) {

for (int8_t i = 7; i >= 0; i--) {  // MSB first (ඉහළ-බිට ප්‍රථමයෙන්)

sendBit((b >> i) & 0x01);

}

}

## 5.3  සම්පූර්ණ Frame (රාමු) Build කර Send  කිරීම

void sendFrame(uint8_t address, uint8_t command) {

uint8_t packet[3];

packet[0] = address;

packet[1] = command;

packet[2] = crc8_maxim(packet, 2);  // address + command ඔස්සේ CRC

sendMark(9000);    // start mark (ආරම්භ ලකුණ)

sendSpace(4500);   // start space: නව command (විධානය) ලෙස signal

sendByte(packet[0]);  // address (ලිපිනය)

sendByte(packet[1]);  // command (විධානය)

sendByte(packet[2]);  // CRC

delay(12);         // end gap (අවසාන හිස් ඉඩ ලකුණ) — 12 ms නිශ්ශබ්දතාව

}

## 5.4  Button Wiring (සම්බන්ධතාව) සහ Scanning (පරීක්ෂාව)

Tactile buttons (ස්පර්ශක බොත්තම්) 8 ක් Arduino digital pins D4 සිට D11 සහ GND (ශූන්‍ය) අතර wire (ලොකු) කෙරේ. සෑම pin (දළුවක්ම) INPUT_PULLUP ලෙස configure  කෙරේ. Pin normally HIGH  කියවා, button (බොත්තම) press (ඔබ) කල විට LOW වේ. External resistors (බාහිර රෙසිස්ටර්) අවශ්‍ය නොවේ.

Nano D4  o----[BTN 0]---- GND    (POWER)

Nano D5  o----[BTN 1]---- GND    (INCREASE)

Nano D6  o----[BTN 2]---- GND    (DECREASE)

Nano D7  o----[BTN 3]---- GND    (MODE_A)

Nano D8  o----[BTN 4]---- GND    (MODE_B)

Nano D9  o----[BTN 5]---- GND    (RESET)

Nano D10 o----[BTN 6]---- GND    (USER1)

Nano D11 o----[BTN 7]---- GND    (USER2)

IR LED wiring (IR LED සම්බන්ධතාව):

Nano D3  o---[33Ω]---[IR LED anode | cathode]--- GND

## 5.5  CRC-8/MAXIM Implementation (ක්‍රියාත්මක කිරීම)

CRC computation (CRC ගණනය) කෙටි bit-by-bit loop (bit-by-bit ලූප) ය. Polynomial 0x31 reflected (ප්‍රතිකෘති) ස්වරූපය 0x8C ලෙස process කෙරේ:

uint8_t crc8_maxim(uint8_t *data, uint8_t len) {

uint8_t crc = 0x00;          // ආරම්භක අගය

for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {

uint8_t b = data[i];

for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {

// Current CRC LSB සහ data byte LSB XOR කරන්න

uint8_t mix = (crc ^ b) & 0x01;

crc >>= 1;           // CRC එක bit  right (දකුණු) ට shift

// Difference (වෙනස) ඇත්නම් polynomial (බහු්‍රාශිය) fold (නමන්න)

// 0x8C = 0x31 reflected (bits ප්‍රතිකෘති ස්වරූපය)

if (mix) crc ^= 0x8C;

b >>= 1;             // data byte එක bit  right (දකුණු) ට shift

}

}

return crc;

}

Deploy (යෙදීමට) පෙර setup() හි test vectors (පරීක්ෂණ දෛශික) සහිතව implementation (ක්‍රියාත්මක කිරීම) verify කරන්න:

Input: {0x01}              -> Expected CRC: 0x5E

Input: {0x01, 0x10}        -> Expected CRC: 0x91

Input: {0x01, 0x10, 0x91}  -> Expected result: 0x00  (සම්පූර්ණ frame check)

# 6. Receiver (ග්‍රාහකය)

## 6.1  Polling ක්‍රමය ඇයි ව්‍යර්ථ වේ?

TS1838 output (ප්‍රතිදානය) කියවීමේ පැහැදිලිම ප්‍රවේශය නම් loop (ලූපය) හි digitalRead() call (ඇමතීම) කරමින් pin  LOW හෝ HIGH ව රැඳෙන කාලය measure (මිනුම් ගැනීම) කිරීමයි. මෙය polling ලෙස හැඳින්වෙන අතර IR decoding (IR විකේතනය) සඳහා reliable (විශ්වාසදායක) ලෙස ක්‍රියා නොකරයි.

Measure (මිනුම් ගැනීමට) ඇති shortest timing event (කාල සිදුවීම) microseconds 560 mark (ලකුණ) ය. Arduino හි loop() function (ශ්‍රිතය) Serial output (Serial ප්‍රතිදානය), button scanning (බොත්තම් පරීක්ෂාව), සහ application logic (යෙදුම් තර්කනය) ද handle (හැසිරවීම) කරයි. ඒ tasks (කාර්යයන්) ඕනෑම එකක් microseconds සිය ගණනක් consume (පරිභෝජනය) කළ හැකිය. ඒ අතරවාරයේ pulse (ස්පන්දනය) ලැබෙන්නේ නම්, polling loop මුළුමනින්ම මග හැරේ.

නිවැරදි ප්‍රවේශය hardware interrupt (දෘඪාංග බාධාව) භාවිතයයි. ATmega328P ඇතුළේ INT0 external interrupt hardware (බාහිර බාධා දෘඪාංගය) හා connected (සම්බන්ධ) pin D2 හි interrupt service routine (ISR) (බාධා සේවා ක්‍රමවේදය) attach (සම්බන්ධ) කරමු. Hardware interrupt (දෘඪාංග බාධාව) main loop (ප්‍රධාන ලූපය) කරන්නේ කුමක් වෙතත් clock cycles (ඔරලෝසු චක්‍ර) කිහිපයක latency (ප්‍රමාදයකින්) සෑම signal edge (සංඥා කොණ) ටම immediately (වහාම) fire (ක්‍රියාත්මක) වේ.

## 6.2  Interrupt Service Routine (ISR) (බාධා සේවා ක්‍රමවේදය)

ISR (බාධා සේවා ක්‍රමවේදය) TS1838 output pin state (තත්ත්වය) change (වෙනස්) වන සෑම විටම run (ධාවන) කෙරෙන කෙටි function (ශ්‍රිතය) ය. micros() භාවිතයෙන් event (සිදුවීම) timestamp (කාල ලකුණ) ගෙන, edge (කොණ) rising (ඉහළ යෑම) ද falling (පහළ යෑම) ද record (වාර්තා) කොට, new data (නව දත්ත) available (ලබා ගත හැකි) බව main loop (ප්‍රධාන ලූපය) ට notify (දැනුම් දීමේ) flag (ලකුණ) set  කරයි.

AVR හි ISR design (ISR සැලසුම) සඳහා වැදගත් rules (නීති) දෙකක් ඇත:

- ISR සහ main loop (ප්‍රධාන ලූපය) අතර share (බෙදා ගන්නා) සියලු variables (විචල්‍ය) volatile ලෙස declare (ප්‍රකාශ) කළ යුතුය. Compiler (සම්පාදකය) variable (විචල්‍යය) register (ලේඛ) එකක cache (සංචිත) කොට ISR updates (ISR යාවත්කාල) miss (මග හැරීම) වළක්වයි.

- ISR හැකිතාක් කෙටි විය යුතුය. ISR ඇතුළත heavy processing subsequent interrupts handle ප්‍රමාද කර timing measurements (කාල මිනුම්) corrupt (දෝෂ සහිත) කරයි.

volatile uint32_t isrPulseWidth  = 0;

volatile bool     isrWasRising   = false;

volatile bool     isrNewPulse    = false;

volatile uint32_t isrLastEdge    = 0;

void irISR() {

uint32_t now = micros();

// PIND register bit 2 (Arduino D2) සෘජු කියවීම.

// digitalRead() ට වඩා microseconds ~4 ක් වේගවත්.

// TS1838 (active low) හි:

//   HIGH = rising edge = mark (ලකුණ) අවසාන

//   LOW  = falling edge = space (හිස් ඉඩ ලකුණ) අවසාන

bool rising = (PIND & (1 << PIND2));

// Unsigned subtraction (ශූන්‍ය-රහිත අඩු කිරීම):

// micros() ~70 min. හිදී zero (ශූන්‍ය) ට wrap (ඔතා) යයි.

// Unsigned (ශූන්‍ය-රහිත) arithmetic (ගණිතය) wrap (ඔතා යෑමෙන්) නිවැරදිව

// delta (වෙනස) ගණනය කරයි. Signed (ලකුණ-සහිත) arithmetic (ගණිතය) නොකරයි.

isrPulseWidth  = now - isrLastEdge;

isrLastEdge    = now;

isrWasRising   = rising;

isrNewPulse    = true;

}

void setup() {

pinMode(2, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), irISR, CHANGE);

}

Unsigned subtraction (ශූන්‍ය-රහිත අඩු කිරීම) ඇයි? micros() startup (ආරම්භය) සිට microseconds ගණනය කෙරෙන uint32_t return (නැවත ලබා දෙයි). ~70 min. දී zero (ශූන්‍ය) ට rollover වේ. Signed subtraction (ලකුණ-සහිත අඩු කිරීම) භාවිතයෙන් rollover හරහා time delta (කාල වෙනස) ගණනය කළ හොත් ලොකු negative number (සෘණ අංකයක්) ලැබේ. Unsigned subtraction (ශූන්‍ය-රහිත අඩු කිරීම) නිවැරදිවේ.

Interrupt latency (බාධා ප්‍රමාදය) අනතුරු ඇඟවීම: NeoPixel (WS2812) drivers, SoftwareSerial, හෝ Servo configurations කිහිපයක් interrupts (බාධා) microseconds 300+ කට පමණ disable (අක්‍රිය) කරයි. IR reception (IR ලැබීම) සමඟ ඇතැම් libraries භාවිතා කළ හොත් signal edges (සංඥා කොණ) miss (මග හැරේ) සහ frames corrupt වේ.

## 6.3  Receiver State Machine (ග්‍රාහක අවස්ථා යන්ත්‍රය)

Main loop (ප්‍රධාන ලූපය) ISR විසින් report (වාර්තා) කරන සෑම pulse (ස්පන්දනයක්ම) state machine (අවස්ථා යන්ත්‍රය) හරහා process (සැකසෙයි). State machine යනු system (පද්ධතිය) සෑමවිටම precisely defined states (නිශ්චිතව නිර්වචිත අවස්ථා) ගණනාවකින් එකක ඇති design pattern (සැලසුම් රටාව) ය. සෑම incoming event (ලැබෙන සිදුවීමක්ම) state (අවස්ථා) transition (සංක්‍රාන්තිය) ඇති කරයි. ව්‍යාකූලත්වය: සෑම error (දෝෂයක්ම) receiver (ග්‍රාහකය) IDLE තත්වයට reset (යළි සකස්) කරයි.

| State (අවස්ථාව) | අර්ථය | ඇතුළු වන්නේ කෙසේද? |
| --- | --- | --- |
| IDLE | Valid start mark (ලකුණ) සඳහා රෝ​ධ​නය | Power-on, error, හෝ frame (රාමු) අවසාන |
| START | Start mark (ලකුණ) දෙස්සේ start space (හිස් ඉඩ ලකුණ) measuring | Valid pre-gapped start mark (ලකුණ) detected |
| RECEIVING | Data bits 24 accumulate (රැස් කිරීම) | Start space (හිස් ඉඩ ලකුණ) new-command ලෙස confirm |
| VALIDATION | Bits 24 ලැබීම; CRC checking (පරීක්ෂා) | Exactly bits 24 accumulated (රැස්) |
| REPEAT | Repeat frame (රාමු) confirmed (තහවුරු) | Start space (හිස් ඉඩ ලකුණ) repeat ලෙස confirm |

Valid new-command frame (නිවැරදි නව-විධාන රාමු) සඳහා states (අවස්ථා) හරහා flow (ගලා යෑම):

IDLE

|  (silence > 5 ms, පසු start mark (ලකුණ) falling edge)

v

START

|  (start mark (ලකුණ) අවසාන; rising edge; space ආරම්භ)

|  (ඊළඟ falling edge හිදී space duration (කාලය) measure)

+--[space = 4500 us]--> RECEIVING (ලැබීම)

+--[space = 2250 us]--> REPEAT --> IDLE

+--[range (පරාසය) ට බාහිර]---> IDLE

v

RECEIVING  (bits 24; space measurement (මිනුම) per bit (ප්‍රති බිටය))

|  (bit 24 received (ලැබීම))

+--[inter-bit timeout (කාල-සීමා) > 3 ms]--> IDLE

v

VALIDATION (CRC සත්‍යාපනය)

+--[CRC == 0x00]------> DISPATCH --> IDLE

+--[CRC != 0x00]------> IDLE

## 6.4  Pulse (ස්පන්දනය) Processing (සැකසීම)

processPulse() function (ශ්‍රිතය) ISR new edge (නව කොණ) signal (සංඥා) කරන සෑම විටම main loop (ප්‍රධාන ලූපය) සිට call (ඇමතීම) කෙරේ. Pulse width (ස්පන්දන පළල) සහ edge (කොණ) rising  ද falling (පහළ) ද receive (ලබා ගෙන) state machine (අවස්ථා යන්ත්‍රය) advance (ඉදිරි) කරයි.

TS1838 active low (ක්‍රියාකාරී ශූන්‍ය) නිසා edge direction (කොණ දිශාව) mapping (සිතිය):

- Rising edge (LOW to HIGH) = mark (ලකුණ) අවසාන; space (හිස් ඉඩ ලකුණ) ආරම්භ. Width (පළල) = mark duration (ලකුණ කාලය).

- Falling edge (HIGH to LOW) = space (හිස් ඉඩ ලකුණ) අවසාන; mark (ලකුණ) ආරම්භ. Width (පළල) = space duration (හිස් ඉඩ ලකුණ කාලය).

RECEIVING state (ලැබීමේ අවස්ථා) හිදී falling edges (පහළ කොණ) පමණක් සළකා බැලේ: space duration (හිස් ඉඩ ලකුණ කාලය) bit value (බිට් අගය) (0 හෝ 1) දරයි.

void processPulse(uint32_t width, bool wasRising) {

switch (rxState) {

case S_IDLE:

if (!wasRising) {

rxLastEdge = width;  // pre-gap check සඳහා space width store

return;

}

// Rising edge: potential start mark (ලකුණ) අවසාන

if (!inRange(width, 9000)) return;          // mark check

if (rxLastEdge < MIN_PRE_GAP_US) return;   // pre-gap check

rxState = S_START;

break;

case S_START:

if (wasRising) return;  // stray marks (ලකුණු) ignore

// Falling edge = start space (හිස් ඉඩ ලකුණ) අවසාන

if      (inRange(width, 4500)) {

rxBits = 0; rxBitCount = 0;

rxState = S_RECEIVING;  // bits 24 receive (ලබා ගැනීමට) සූදානම්

}

else if (inRange(width, 2250)) {

dispatchFrame(FRAME_REPEAT, MY_ADDRESS, 0);

resetReceiver();

}

else { resetReceiver(); }  // invalid (අවලංගු) -> IDLE

break;

case S_RECEIVING:

if (wasRising) return;  // space data (හිස් ඉඩ ලකුණ දත්ත) පමණක්

// Dead zone පරීක්ෂාව

if (width > 700 && width < 1300) {

resetReceiver(); return;

}

uint8_t bit;

if      (inRange(width, 560))  bit = 0;

else if (inRange(width, 1690)) bit = 1;

else { resetReceiver(); return; }

rxBits = (rxBits << 1) | bit;  // MSB first (ඉහළ-බිට ප්‍රථමයෙන්)

rxBitCount++;

if (rxBitCount == 24) {

uint8_t addr = (rxBits >> 16) & 0xFF;

uint8_t cmd  = (rxBits >>  8) & 0xFF;

uint8_t crc  = (rxBits      ) & 0xFF;

uint8_t pkt[3] = {addr, cmd, crc};

if (crc8_maxim(pkt, 3) == 0x00)

dispatchFrame(FRAME_NEW, addr, cmd);

else

Serial.println(F("RX දෝෂය: CRC fail"));

resetReceiver();

}

break;

}

}

## 6.5  Dispatch සහ Command Handler (විධාන හැසිරවීම)

Valid frame (නිවැරදි රාමු) CRC validation (CRC සත්‍යාපනය) pass (සමත්) වූ විට dispatchFrame() ට pass (යවේ). Address filtering (ලිපිනය පෙරහීම), repeat/new distinction (repeat/new වෙනස), new frames debounce (නව frames debounce), සහ executeCommand() call (ඇමතීම) handle (හැසිරවීම) කෙරේ.

uint8_t  lastCmd        = 0x00;

uint32_t lastCmdTime    = 0;

bool     hasLastCommand = false;  // boot guard (ආරම්භ ආරක්ෂාව)

void dispatchFrame(FrameType type, uint8_t addr, uint8_t cmd) {

// Address filter (ලිපිනය පෙරහීම)

if (addr != MY_ADDRESS && addr != 0xFF) return;

if (type == FRAME_REPEAT) {

// Boot guard: valid new command (නිවැරදි නව විධාන) receive (ලැබීමට)

// පෙර startup (ආරම්භ) noise (ශබ්ද) repeat execute (ක්‍රියාත්මක) කිරීම

// වළකයි.

if (!hasLastCommand) return;

executeCommand(lastCmd);  // repeats (නැවතීම) debounce නොකෙරේ

return;

}

// New frames (නව රාමු) පමණක් debounce

uint32_t now = millis();

if (cmd == lastCmd && (now - lastCmdTime) < DEBOUNCE_MS) return;

lastCmd        = cmd;

lastCmdTime    = now;

hasLastCommand = true;

executeCommand(cmd);

}

void executeCommand(uint8_t cmd) {

// ඔබගේ application logic (යෙදුම් තර්කනය) මෙහි add කරන්න.

switch (cmd) {

case CMD_POWER:    /* power toggle */ break;

case CMD_INCREASE: /* ramp ඉහළ */  break;

case CMD_DECREASE: /* ramp පහළ */  break;

default: break;

}

}

Repeats (නැවතීම) debounce නොකරන්නේ ඇයි? Repeat frames (repeat රාමු) button hold (බොත්තම ඔබාගෙන) සිටින අතරතුර milliseconds ~108 ක intervals (කාල) හිදී generate (ජනනය) කෙරේ. Debounce window (debounce කවුළුව) milliseconds 150 ක් නම්, repeat frames (repeat රාමු) බොහොමයක් discard (ඉවත දමා) කෙරේ. Volume හෝ brightness ramp behaviour කැඩෙයි. New frames (නව රාමු) debounce කෙරෙන්නේ noise නිසා command (විධාන) දෙවරක් trigger (ක්‍රියාත්මක) වීම වළක්වීමට ය.

# 7. Error Handling (දෝෂ හැසිරවීම)

## 7.1  Error Sink Principle

මෙම protocol හි සෑම error condition (දෝෂ තත්ත්වයකටම) ප්‍රතිචාරය එකක් ම: receiver (ග්‍රාහකය) IDLE (නිෂ්ක්‍රීය) ට immediately reset (වහාම යළි සකස්) කරයි. Partial-recovery states (අර්ධ-ප්‍රතිසාධන අවස්ථා) නොමැත; frame (රාමු) මැද re-synchronise (නැවත සමමිති) කිරීමට උත්සාහ නොකෙරේ. Transmitter (ප්‍රේෂකය) සෑමවිටම long, distinctive start mark (දිගු, සුවිශේෂ ආරම්භ ලකුණ) සහිත complete frames (සම්පූර්ණ රාමු) යවන නිසා recovery (ප්‍රතිසාධනය) ඉක්මන් ය.

## 7.2  Pre-Gap Validation (පූර්ව-හිස් ඉඩ ලකුණ සත්‍යාපනය)

Pre-gap check (පූර්ව-හිස් ඉඩ ලකුණ පරීක්ෂාව) ambient IR interference (පරිසර IR ව්‍යාකූලතාව) start mark (ආරම්භ ලකුණ) ලෙස වරදවා හඳුනා ගැනීම වළකයි. Common sources (සාමාන්‍ය ප්‍රභවයන්):

- Direct sunlight (සෘජු හිරු ආලෝකය), 940 nm energy (ශක්තිය) සහිත

- Compact fluorescent lamps (CFL) — Hz 100 හෝ 120 හිදී flicker (දිලිසෙයි) සහ IR bursts  produce (නිෂ්පාදනය) කරයි

- Plasma display panels — strong broadband IR (ශක්තිමත් broadband IR) විමෝචනය

- Motor commutator sparks (මෝටර් commutator ගිනි පුනරුජ්ජීවනය) — broadband electromagnetic interference (ව්‍යාකූලතාව)

// IDLE state (නිෂ්ක්‍රීය අවස්ථා) හිදී, rising edge (start mark (ලකුණ) අවසාන) හිදී:

if (!inRange(width, 9000)) return;       // mark duration (ලකුණ කාලය) check

if (rxLastEdge < MIN_PRE_GAP_US) return; // pre-gap check (පූර්ව-හිස් ඉඩ ලකුණ පරීක්ෂාව)

rxState = S_START;                        // දැන් ඉදිරියට

## 7.3  Dead Zone

Bit reception (බිට් ලැබීම) අතරතුර microseconds 700 සහ 1300 අතර space duration (හිස් ඉඩ ලකුණ කාලය) bit-0 window (400–700 µs) සහ bit-1 window (1300–2000 µs) අතර dead zone හිදී ය. ඒ range (පරාසය) duration (කාලය) unambiguously decode කළ නොහැකිය; receiver (ග්‍රාහකය) frame (රාමුව) immediately (වහාම) abort (නතර) කළ යුතුය.

Dead zone එක දෝෂ හඳුනා ගැනීමටද උපකාරී වේ. Testing කිරීමේදී dead-zone errors සමඟ frames (රාමු) frequently (නිතරම) abort (නතර) වේ නම්, transmitter side එකේ  timing problem (කාල ගැටළු) ඇති බව ඇඟවේ.

## 7.4  Inter-Bit Timeout (බිට-අතර කාල-සීමාව)

Transmitter (ප්‍රේෂකය) IR path (IR මාර්ගය) mid-frame (රාමු-මැද) blocked (අවහිර) නම්, receiver (ග්‍රාහකය) RECEIVING state (ලැබීමේ අවස්ථා) හිදී stall වේ. Timeout (කාල-සීමාවක්) නොමැතිව, indefinitely (අනන්ත කාලයක්) නිෂ්ක්‍රීයව රැඳෙයි.

void loop() {

// Inter-bit timeout (බිට-අතර කාල-සීමාව) check

if (rxState == S_RECEIVING) {

// Unsigned subtraction (ශූන්‍ය-රහිත අඩු කිරීම): overflow (overflow) safe

if ((micros() - isrLastEdge) > INTERBIT_TIMEOUT_US) {

Serial.println(F("RX දෝෂය: timeout"));

resetReceiver();

}

}

}

## 7.5  CRC Failure (CRC අසාර්ථකත්වය)

CRC failure (CRC අසාර්ථකත්වය) යනු frame (රාමු) හි bits  එකක් හෝ කිහිපයක් transmission (සම්ප්‍රේෂණය) අතරතුර corrupt (දෝෂ සහිත) වූ බවයි. Frame (රාමුව) discard (ඉවත දමා) receiver (ග්‍රාහකය) IDLE (නිෂ්ක්‍රීය) ට return (නැවතීම) කෙරේ. Working system (ක්‍රියාකාරී පද්ධතිය) හිදී frequent CRC failures (නිතරම CRC failures) observe (නිරීක්ෂණය) කෙරෙනවා නම්:

- Ambient IR interference (පරිසර IR ව්‍යාකූලතාව) check (පරීක්ෂා) — window (ජනේලය) හරහා sunlight (හිරු ආලෝකය) common cause (සාමාන්‍ය හේතුවකි).

- Interrupt-disabling library (interrupts-disable කරන library) concurrent (සමකාලීනව) run (ධාවන) නොවේ ද verify (සත්‍යාපනය කරන්න).

- IR LED drive circuit (IR LED drive circuit) check (පරීක්ෂා) — 33Ω resistor (රෙසිස්ටරය) loose connection (ලිහිල් සම්බන්ධතාව) intermittent signal loss (ගොළු සංඥා නැතිවීම) ඇති කරයි.

- Transmitter (ප්‍රේෂකය) CRC computation (CRC ගණනය) receiver (ග්‍රාහකය) ලෙසම polynomial (0x8C) use (භාවිත) කරන බව confirm (තහවුරු) කර ගන්න.

# 8. Testing (පරීක්ෂා) සහ Troubleshooting (ගැටළු නිරාකරණය)

## 8.1  Serial Monitor Output (Serial Monitor ප්‍රතිදානය)

Serial Monitor (Serial Monitor) baud 115200 හිදී Nanos දෙකෙහිම open (විවෘත) කරන්න. Transmitter Nano හිදී button (බොත්තම) press (ඔබ) කළ විට:

Transmitter Serial Monitor:

TX NEW  >> POWER  (0x10)

TX RPT  >> POWER        <- hold (ඔබාගෙන) ms 500 පසු, ms 108 ට repeat

TX NEW  >> INCREASE  (0x11)

Receiver Serial Monitor:

RX NEW  >> POWER  addr=0x01  cmd=0x10  crc=OK

RX RPT  >> POWER

RX NEW  >> INCREASE  addr=0x01  cmd=0x11  crc=OK

## 8.2  Common Problems (සාමාන්‍ය ගැටළු) Diagnosing (රෝග නිරීක්ෂාව)

| Symptom (රෝගලක්ෂණය) | ඉඩ ඇති හේතුව | විමර්ශනය |
| --- | --- | --- |
| Receiver output නොමැත | IR LED transmit නොකරයි | D3->33Ω->LED->GND wiring confirm; phone camera IR flashes සඳහා check |
| RX ERR: CRC fail නිතරම | Ambient noise හෝ interrupt conflict | අඳුරු කාමරෙක test කරන්න; NeoPixel/SoftwareSerial disable |
| RX ERR: timeout නිතරම | Frame mid-reception interrupt | IR LED connection check; interrupt-disabling library check |
| Commands arrive but wrong | Bit order mismatch | TX සහ RX MSB-first confirm; CRC test vectors නැවත run කරන්න |
| Hold behaviour නොකෙරේ | Debounce misconfigured | Repeat frames debounce නොවන බව confirm කරන්න |
| Startup හිදී random commands | Boot-time noise | hasLastCommand = false init confirm |

## 8.3  Phone Camera IR Visualisation (Phone Camera IR දෘශ්‍යකරණය)

940 nm infrared (infrared) මිනිස් ඇසට නොපෙනේ; කෙසේ වෙතත් smartphone camera sensors (smartphone camera sensors) බොහොමයකට පෙනේ. Transmitter (ප්‍රේෂකය) හිදී IR LED දෙසට phone camera වට point කර button (බොත්තම) press කරන්න. Camera preview (camera preview) හිදී LED එක white හෝ pale purple ලෙස flash (දිලිසීම) සිදු විය යුතුය. මෙය Protocol layer (protocol layer) debug (නිවැරදි) කිරීමට පෙර IR LED  ක්‍රියා කරන බව confirm (තහවුරු) කිරීමේ ඉක්මන් sanity check (පරීක්ෂාව) ය.

## 8.4  Logic Analyser (Logic Analyser) නොමැතිව Timing Verification (කාල සත්‍යාපනය)

Logic analyser (Logic analyser) නොමැත්නම්, receiver ISR (receiver ISR) සිට directly (සෘජුව) timing measurements (කාල මිනුම්) print කර transmitted pulses (ස්පන්දන) tolerance ඇතුළත ඇති බව verify (සත්‍යාපනය) කළ හැකිය:

// තාවකාලික debug mode (debug ශ්‍රේණිය): pulse widths (ස්පන්දන පළල) Serial ලෙස print

// Bench testing (Bench testing) අතරවාරයේ පමණක් use (භාවිත) කරන්න

void irISR() {

uint32_t now    = micros();

bool     rising = (PIND & (1 << PIND2));

uint32_t width  = now - isrLastEdge;

isrLastEdge     = now;

Serial.print(rising ? F("R ") : F("F "));

Serial.println(width);

}

Button (බොත්තම) press (ඔබ) කිරීමෙන් pansorted output ලැබිය යුතු ය. Section 4 timing table (කාල වගුව) සමඟ සසඳන්න:

F 12543   <- start mark (ආරම්භ ලකුණ) ට පෙර space (හිස් ඉඩ ලකුණ) (pre-gap, > 5000 us)

R 9012    <- start mark (ආරම්භ ලකුණ) (~9000 us)

F 4487    <- start space (~4500 us — නව command (විධානය))

R 563     <- bit mark (ලකුණ) (~560 us)

F 558     <- bit 0 space (හිස් ඉඩ ලකුණ) (~560 us)

R 561     <- bit mark (ලකුණ)

F 1694    <- bit 1 space (හිස් ඉඩ ලකුණ) (~1690 us)

... bits 24 සඳහා ඉදිරියටත් ...

# 9. ඉදිරි ගමන

## 9.1  Real Hardware Control (සැබෑ Hardware පාලනය) එකතු කිරීම

Receiver sketch (ග්‍රාහක sketch) හිදී executeCommand() function (ශ්‍රිතය) intentionally (හිතාමතාම) empty (හිස්) ය. Protocol (ප්‍රොටොකෝලය) real hardware (සැබෑ hardware) හා connect (සම්බන්ධ) කිරීමට modify (වෙනස් කළ යුතු) ශ්‍රිතය ඒ පමණකි. ඊට ඉහළින් ඇති protocol layer (protocol layer) complete (සම්පූර්ණ) ය. වෙනස් කළ යුතු නොවේ.

void executeCommand(uint8_t cmd) {

switch (cmd) {

case CMD_POWER:

digitalWrite(13, !digitalRead(13));  // LED toggle

break;

case CMD_INCREASE:

brightness = min(255, brightness + 10);

analogWrite(9, brightness);          // brightness (දීප්තිය) රම්ප

break;

case CMD_DECREASE:

brightness = max(0, brightness - 10);

analogWrite(9, brightness);

break;

}

}

## 9.2  Repeat Execution Semantics (Repeat ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශාස්ත්‍රය)

Current protocol (වර්තමාන protocol) සෑම repeat frame (repeat රාමු) හිදීම last command (අවසාන විධානය) re-execute (නැවත ක්‍රියාත්මක) කරයි. INCREASE සහ DECREASE වැනි rate-ramp commands (ඉක්‍ර-රම්ප විධාන) සඳහා නිවැරදිය. POWER toggle (toggle) වැනි commands (විධාන) සඳහා නොගැලපේ — hold (ඔබාගෙන) සිටීම device (උපාංගය) ON/OFF ලෙස rapidly oscillate විය හැකිය.

මෙය application-layer (යෙදුම් ස්ථරය) ගැටළුවකි; protocol (ප්‍රොටොකෝලය) changes අවශ්‍ය නොවේ. Command classification function (විධාන වර්ගීකරණ ශ්‍රිතය) add (එකතු) කරන්න:

bool commandSupportsRepeat(uint8_t cmd) {

switch (cmd) {

case CMD_INCREASE: return true;   // රම්ප — repeat (නැවතීම) allow

case CMD_DECREASE: return true;

default:           return false;  // toggles — repeat suppress (යටපත්)

}

}

// dispatchFrame() හිදී repeat handler (repeat හැසිරවීම) modify:

if (type == FRAME_REPEAT) {

if (!hasLastCommand) return;

if (!commandSupportsRepeat(lastCmd)) return;  // toggles suppress

executeCommand(lastCmd);

return;

}

## 9.3  Command Set (විධාන කට්ටලය) Expansion (ව්‍යාප්තිය)

8-bit command field (8-බිට් විධාන ක්ෂේත්‍රය) possible command values (හැකි විධාන අගයන්) 255 ක් ලබා දේ. 8 ක් පමණක් define (නිර්වචිත) කෙරේ. Protocol frame structure (protocol රාමු ව්‍යූහය) changes (වෙනස්) නොකර new commands (නව විධාන) add (එකතු) කළ හැකිය:

| Range (පරාසය) | Suggested Purpose (යෝජිත අරමුණ) |
| --- | --- |
| 0x10–0x1F | Power සහ mode control (ශක්ති සහ ශ්‍රේණිය පාලනය) |
| 0x20–0x2F | Increase / decrease / set level (ඉහළ / පහළ / ස්ථරය සකස්) |
| 0x30–0x3F | Navigation (දිශානය) (ඉහළ, පහළ, වම, දකුණ, select) |
| 0x40–0x4F | Device-specific (උපාංග-නිශ්චිත) functions (ශ්‍රිතයන්) |
| 0xF0–0xFE | System (පද්ධති) සහ diagnostic (රෝග නිරීක්ෂා) commands |
| 0xFF | Emergency stop / broadcast reset (reserved) |

## 9.4  Multi-Device Deployments (බහු-Device යෙදීම්)

Same IR channel (එකම IR නාලිකා) හිදී multiple receivers (බහු ග්‍රාහකයන්) deploy (යෙදීමට), සෑම receiver sketch (ග්‍රාහක sketch) ට unique address (0x01 සිට 0xFE) assign (පැවරෙයි). MY_ADDRESS constant (ස්ථාවරය) upload (ඇතුළු) කිරීමට පෙර change (වෙනස්) කරන්න. Transmitter sendFrame() function (ශ්‍රිතය) address argument (ලිපිනය argument) accept (පිළිගනී); 0xFF pass (ලබා දිය) කිරීමෙන් broadcast (ව්‍යාප්ත) කළ හැකිය.

## 9.5  Potential Future Improvements

පහත improvements (දියුණු) typical use (සාමාන්‍ය භාවිතය) සඳහා required (අවශ්‍ය) නොවේ; structured upgrade paths (ව්‍යූහගත upgrade (දියුණු) මාර්ග) ලෙස document (ලේඛනය) කෙරේ:

- Toggle bit (toggle බිටය): physical press (භෞතික ඔබ) හිදී value (අගය) flip කෙරෙන flag (ලකුණ) ය; timing (කාල) නොමැතිව new press (නව ඔබ) සහ held repeat (ඔබාගෙන නැවතීම) distinguish (වෙන් කිරීමට). High-noise environments (ඉහළ-ශබ්ද පරිසර) හිදී useful (ප්‍රයෝජනවත්).

- 16-bit addressing (16-බිට් ලිපිනය): devices 254 ට වඩා අවශ්‍ය නම්, address field (ලිපිනය ක්ෂේත්‍රය) 16 bits ලෙස extend (දිගු) කළ හැකිය.

- Hardware input capture (ICP1): Timer1 ICP1 peripheral (Timer1 ICP1 peripheral) near-zero jitter (ශූන්‍ය-ආසන්න ස්ඵෝටය) සහිතව hardware (දෘඪාංගය) හිදී edges (කොණ) timestamp (කාල ලකුණ) ගනී. highest possible timing precision (ඉහළම හැකි කාල නිරවද්‍යතාව) සඳහා.

- TX power reduction (TX ශක්තිය අඩු කිරීම): Battery-powered (battery-ශක්ති) transmitters (ප්‍රේෂකයන්) සඳහා, button scans (බොත්තම් scan) අතරතුර MCU power-down sleep (MCU ශක්ති-පහළ නිදි) mode (ශ්‍රේණිය) battery life (battery ජීවිතය) සැලකිය යුතු ලෙස extend (දිගු) කළ හැකිය.

- Higher noise immunity (ඉහළ ශබ්ද ප්‍රතිරෝධකතාව): Pre-gap minimum (පූර්ව-හිස් ඉඩ ලකුණ අවම) ms 10 ලෙස increase (වැඩි), second CRC byte (දෙවන CRC byte) add (එකතු), හෝ end gap (අවසාන හිස් ඉඩ ලකුණ) ms 20-40 ලෙස increase (වැඩි) කිරීම industrial (කාර්මික) හෝ outdoor (බාහිර) deployments (යෙදීම්) සඳහා protocol (ප්‍රොටොකෝලය) harden (ශක්තිමත්) කළ හැකිය.

# Appendix A: සම්පූර්ණ Transmitter Sketch

Transmitter Nano (IR LED සහ buttons සහිත) ට upload (ඇතුළු) කිරීමේ reference (ආශ්‍රය) සඳහා සම්පූර්ණ transmitter sketch (ප්‍රේෂක sketch):

// IR Protocol v5.0 - Transmitter (ප්‍රේෂකය)

// Arduino Nano | IR LED on D3 (33 ohm) | Buttons on D4-D11

#define MY_ADDRESS      0x01

#define CMD_POWER       0x10

#define CMD_INCREASE    0x11

#define CMD_DECREASE    0x12

#define CMD_MODE_A      0x20

#define CMD_MODE_B      0x21

#define CMD_RESET       0x30

#define CMD_USER1       0x40

#define CMD_USER2       0x41

#define MARK_US         560

#define SPACE_0_US      560

#define SPACE_1_US      1690

#define START_MARK_US   9000

#define START_SPACE_US  4500

#define REPEAT_SPACE_US 2250

#define END_GAP_MS      12

#define REPEAT_INTERVAL_MS  108

#define HOLD_DELAY_MS       500

#define NUM_BUTTONS 8

const uint8_t BTN_PINS[8] = {4,5,6,7,8,9,10,11};

const uint8_t BTN_CMDS[8] = {CMD_POWER,CMD_INCREASE,CMD_DECREASE,

CMD_MODE_A,CMD_MODE_B,CMD_RESET,

CMD_USER1,CMD_USER2};

const char* BTN_NAMES[8]  = {"POWER","INCREASE","DECREASE","MODE_A",

"MODE_B","RESET","USER1","USER2"};

bool     btnPrev[8]={false};

uint32_t btnPressTime[8]={0};

uint32_t lastRepeatTime[8]={0};

void setup_38khz(){

pinMode(3,OUTPUT);

TCCR2A=(1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM2B1);

TCCR2B=(1<<WGM22)|(1<<CS20);

OCR2A=209; OCR2B=69;  // ~38 kHz, 33% duty cycle

}

inline void carrier_on() { TCCR2A|=(1<<COM2B1); }

inline void carrier_off(){ TCCR2A&=~(1<<COM2B1); PORTD&=~(1<<PORTD3); }

uint8_t crc8_maxim(uint8_t*d,uint8_t len){

uint8_t crc=0;

for(uint8_t i=0;i<len;i++){

uint8_t b=d[i];

for(uint8_t j=0;j<8;j++){

uint8_t mix=(crc^b)&1; crc>>=1;

if(mix)crc^=0x8C; b>>=1;

}

} return crc;

}

void sendMark(uint16_t us){carrier_on();delayMicroseconds(us);carrier_off();}

void sendSpace(uint16_t us){delayMicroseconds(us);}

void sendBit(uint8_t b){sendMark(560);sendSpace(b?1690:560);}

void sendByte(uint8_t b){for(int8_t i=7;i>=0;i--)sendBit((b>>i)&1);}

void sendFrame(uint8_t addr,uint8_t cmd){

uint8_t p[3]={addr,cmd,crc8_maxim((uint8_t[]){addr,cmd},2)};

sendMark(9000); sendSpace(4500);

sendByte(p[0]); sendByte(p[1]); sendByte(p[2]);

delay(12);

}

void sendRepeatFrame(){

sendMark(9000); sendSpace(2250); sendMark(560); delay(12);

}

void setup(){

Serial.begin(115200); setup_38khz(); carrier_off();

for(uint8_t i=0;i<8;i++) pinMode(BTN_PINS[i],INPUT_PULLUP);

Serial.println(F("IR TX v5.0 ready"));

}

void loop(){

uint32_t now=millis();

for(uint8_t i=0;i<8;i++){

bool pressed=(digitalRead(BTN_PINS[i])==LOW);

if(pressed&&!btnPrev[i]){

btnPressTime[i]=lastRepeatTime[i]=now;

Serial.print(F("TX NEW >> ")); Serial.println(BTN_NAMES[i]);

sendFrame(MY_ADDRESS,BTN_CMDS[i]);

} else if(pressed&&btnPrev[i]){

if((now-btnPressTime[i])>=HOLD_DELAY_MS &&

(now-lastRepeatTime[i])>=REPEAT_INTERVAL_MS){

lastRepeatTime[i]=now;

Serial.print(F("TX RPT >> ")); Serial.println(BTN_NAMES[i]);

sendRepeatFrame();

}

}

btnPrev[i]=pressed;

}

}

# Appendix B: සම්පූර්ණ Receiver Sketch

Receiver Nano (TS1838 module සහිත) ට upload (ඇතුළු) කිරීමේ reference සඳහා සම්පූර්ණ receiver sketch (ග්‍රාහක sketch). executeCommand() function (ශ්‍රිතය) ඔබගේ application logic (යෙදුම් තර්කනය) add (එකතු) කිරීමේ ස්ථානය:

// IR Protocol v5.0 - Receiver (ග්‍රාහකය)

// Arduino Nano | TS1838 OUT -> D2 | VCC -> 5V | GND -> GND

#define MY_ADDRESS      0x01

#define CMD_POWER       0x10

#define CMD_INCREASE    0x11

#define CMD_DECREASE    0x12

#define CMD_MODE_A      0x20

#define CMD_MODE_B      0x21

#define CMD_RESET       0x30

#define CMD_USER1       0x40

#define CMD_USER2       0x41

#define DEBOUNCE_MS         150

#define MIN_PRE_GAP_US      5000

#define INTERBIT_TIMEOUT_US 3000

#define TOLERANCE           0.25f

typedef enum{S_IDLE,S_START,S_RECEIVING}State;

typedef enum{FRAME_NEW,FRAME_REPEAT,FRAME_INVALID}FrameType;

volatile uint32_t isrPulseWidth=0,isrLastEdge=0;

volatile bool isrWasRising=false,isrNewPulse=false;

State    rxState=S_IDLE;

uint32_t rxBits=0,rxLastEdge=0;

uint8_t  rxBitCount=0;

uint8_t  lastCmd=0; uint32_t lastCmdTime=0;

bool     hasLastCommand=false;

bool inRange(uint32_t v,uint32_t t){

return v>=(uint32_t)(t*(1.0f-TOLERANCE))&&

v<=(uint32_t)(t*(1.0f+TOLERANCE));

}

uint8_t crc8_maxim(uint8_t*d,uint8_t len){

uint8_t crc=0;

for(uint8_t i=0;i<len;i++){uint8_t b=d[i];

for(uint8_t j=0;j<8;j++){uint8_t m=(crc^b)&1;crc>>=1;

if(m)crc^=0x8C;b>>=1;}}

return crc;

}

void resetReceiver(){rxState=S_IDLE;rxBits=0;rxBitCount=0;}

void irISR(){

uint32_t now=micros();

bool rising=(PIND&(1<<PIND2));  // සෘජු register (ලේඛ) කියවීම

isrPulseWidth=now-isrLastEdge;   // unsigned: overflow (overflow) safe

isrLastEdge=now; isrWasRising=rising; isrNewPulse=true;

}

void executeCommand(uint8_t cmd);

void dispatchFrame(FrameType type,uint8_t addr,uint8_t cmd){

if(addr!=MY_ADDRESS&&addr!=0xFF) return;

if(type==FRAME_REPEAT){

if(!hasLastCommand) return;  // boot guard (ආරම්භ ආරක්ෂාව)

Serial.print(F("RX RPT >> ")); Serial.println(lastCmd,HEX);

executeCommand(lastCmd); return;

}

uint32_t now=millis();

if(cmd==lastCmd&&(now-lastCmdTime)<DEBOUNCE_MS) return;

lastCmd=cmd; lastCmdTime=now; hasLastCommand=true;

Serial.print(F("RX NEW >> cmd=0x")); Serial.print(cmd,HEX);

Serial.println(F(" crc=OK"));

executeCommand(cmd);

}

void processPulse(uint32_t width,bool wasRising){

switch(rxState){

case S_IDLE:

if(!wasRising){rxLastEdge=width;return;}

if(!inRange(width,9000))return;

if(rxLastEdge<MIN_PRE_GAP_US)return;

rxState=S_START; break;

case S_START:

if(wasRising)return;

if(inRange(width,4500)){rxBits=0;rxBitCount=0;rxState=S_RECEIVING;}

else if(inRange(width,2250)){dispatchFrame(FRAME_REPEAT,MY_ADDRESS,0);resetReceiver();}

else resetReceiver(); break;

case S_RECEIVING:

if(wasRising)return;

if(width>700&&width<1300){resetReceiver();return;}

uint8_t bit;

if(inRange(width,560))bit=0;

else if(inRange(width,1690))bit=1;

else{resetReceiver();return;}

rxBits=(rxBits<<1)|bit; rxBitCount++;

if(rxBitCount==24){

uint8_t a=(rxBits>>16)&0xFF,c=(rxBits>>8)&0xFF,r=rxBits&0xFF;

uint8_t p[3]={a,c,r};

if(crc8_maxim(p,3)==0x00) dispatchFrame(FRAME_NEW,a,c);

else Serial.println(F("RX දෝෂය: CRC fail"));

resetReceiver();

} break;

}

}

void setup(){

Serial.begin(115200);

pinMode(2,INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),irISR,CHANGE);

Serial.println(F("IR RX v5.0 ready | MY_ADDRESS=0x01"));

}

void loop(){

if(rxState==S_RECEIVING)

if((micros()-isrLastEdge)>INTERBIT_TIMEOUT_US){

Serial.println(F("RX දෝෂය: timeout")); resetReceiver();}

if(isrNewPulse){

noInterrupts();

uint32_t w=isrPulseWidth; bool r=isrWasRising; isrNewPulse=false;

interrupts();

processPulse(w,r);

}

}

// ── ඔබගේ application logic (යෙදුම් තර්කනය) මෙහි ──────

void executeCommand(uint8_t cmd){

switch(cmd){

case CMD_POWER:    break;  // e.g. digitalWrite(13, !digitalRead(13));

case CMD_INCREASE: break;  // e.g. brightness ramp (දීප්තිය රම්ප) ඉහළ

case CMD_DECREASE: break;  // e.g. brightness ramp (දීප්තිය රම්ප) පහළ

case CMD_MODE_A:   break;

case CMD_MODE_B:   break;

case CMD_RESET:    break;

case CMD_USER1:    break;

case CMD_USER2:    break;

default:           break;

}

}

# Appendix C: Quick Reference

## C.1  Timing Reference

| Signal (සංඥාව) | Nominal (නාමික) | Accept Range (පිළිගන්නා) | සටහන් |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-gap silence (නිශ්ශබ්දතාව) | >5000 µs | >4000 µs | Start mark (ලකුණ) ට පෙර |
| Bit mark (ලකුණ) | 560 µs | 400–700 µs | සෑම bit ටම ස්ථාවර |
| Bit 0 space (හිස් ඉඩ ලකුණ) | 560 µs | 400–700 µs | කෙටි space (හිස් ඉඩ ලකුණ) |
| Bit 1 space (හිස් ඉඩ ලකුණ) | 1690 µs | 1300–2000 µs | දිගු space (හිස් ඉඩ ලකුණ) |
| Dead zone | 700–1300 µs | Hard abort | සෑම windows (කවුළු) ටම බාහිර |
| Inter-bit timeout (කාල-සීමාව) | 3000 µs | Hard limit | IDLE ට abort |
| Start mark (ආරම්භ ලකුණ) | 9000 µs | 8000–10000 µs | Sync anchor (සමමිතීකරණ ලකුණ) |
| Start space — new (නව) | 4500 µs | 4000–5000 µs | නව command (විධානය) |
| Start space — repeat | 2250 µs | 1800–2700 µs | Held button (ඔබාගෙන) |
| End gap (අවසාන හිස් ඉඩ ලකුණ) | >10 ms | >8 ms | හිරු ආලෝකයේ 20–40 ms |

## C.2  Pin Assignment සාරාංශය

| Nano Pin | භූමිකාව | සම්බන්ධතාව |
| --- | --- | --- |
| D2 | IR receiver (ග්‍රාහකය) input (ආදානය) | TS1838 OUT |
| D3 | IR LED carrier output (OC2B) | 33Ω resistor -> IR LED anode |
| D4 | Button 0 | POWER -> GND |
| D5 | Button 1 | INCREASE -> GND |
| D6 | Button 2 | DECREASE -> GND |
| D7 | Button 3 | MODE_A -> GND |
| D8 | Button 4 | MODE_B -> GND |
| D9 | Button 5 | RESET -> GND |
| D10 | Button 6 | USER1 -> GND |
| D11 | Button 7 | USER2 -> GND |

අවසාන සටහන: මෙම නිබන්ධය physical signal (භෞතික සංඥාව) සිට application command handler (යෙදුම් විධාන හැසිරවීම) දක්වා custom infrared protocol (අභිරුචි infrared protocol) සම්පූර්ණ නිර්මාණය cover (ආවරණය) කළේය. සෑම design decision (සැලසුම් තීරණයක්ම) ඒ rationale (හේතු) සමඟ explained (පැහැදිලි) කෙරිණ. Protocol (ප්‍රොටොකෝලය) indoor Arduino deployments (ගෘහස්ථ Arduino යෙදීම්) සඳහා production-ready (නිෂ්පාදන-සූදානම්) තත්වයේ ඇත.