# Custom IR Protocol — Sinhala Mixed Technical Translation

## Design Specification

### Arduino-Based Implementation

### v5.0 — Final Specification

# 1. Objective

මෙම document එකේ Arduino-class microcontrollers සඳහා lightweight, reliable, සහ implement කිරීමට පහසු infrared communication protocol එකක් define කරයි.

මෙම protocol එක support කරන්නේ:

- Unambiguous decoding සහිත single-button commands

- Multi-device deployments සඳහා device addressing

- CRC-based error detection

- Dedicated repeat frames භාවිතා කරන button hold / repeat behaviour

- Pre-gap validation සමඟ robust packet synchronisation

- Embedded-grade port manipulation සමඟ hardware PWM carrier generation

- Direct register access භාවිතා කරන interrupt-driven edge capture

# 2. Physical Layer

## 2.1 Bit Encoding — Pulse-Distance Modulation (PDM)

Pulse-Distance Modulation (IR literature වල pulse-space encoding ලෙසද හැඳින්වේ) භාවිතා කර data encode කරන්නේ fixed-length mark එකක් සහ variable-length space එකක් භාවිතයෙන්ය.

Space duration එක පමණක් වෙනස් වන නිසා decoding සඳහා single comparison එකක් ප්‍රමාණවත් වේ.

Bit transmission order එක MSB-first වේ.

BIT 0: [MARK 560 µs][SPACE 560 µs]
BIT 1: [MARK 560 µs][SPACE 1690 µs]

### MSB / LSB Clarification

Bit transmission order එක MSB-first වුවද CRC-8/MAXIM internal processing එක LSB-first (reflected polynomial 0x8C) ලෙස ක්‍රියා කරයි.

මෙම දෙක එකිනෙකට independent වේ. CRC එක operate කරන්නේ assembled bytes මතයි. Wire bit order එකට එය බලපාන්නේ නැත.

### Dead Zone Rule

700–1300 µs අතර space duration එකක් valid symbol windows වලට අයත් නොවන බැවින් frame එක වහාම abort කර IDLE state එකට යා යුතුය.

Nearest symbol එක guess කිරීම කිසිවිටක නොකළ යුතුය.

## 2.2 IR Receiver Signal Polarity

### Active-Low Output

TSOP38238, VS1838B සහ සාමාන්‍ය IR receiver modules සියල්ල signal එක INVERT කරයි.

- IR carrier burst එකක් තිබේ නම් output pin එක LOW වේ (mark)

- Carrier නොමැති විට HIGH වේ (space)

මෙය බොහෝ දෙනා intuitive ලෙස සිතන behaviour එකට විරුද්ධ වේ.

### Edge Mapping

// TSOP output is ACTIVE LOW
// LOW = IR carrier present = MARK
// HIGH = no carrier = SPACE

ඒ අනුව:

// FALLING edge = start of mark
// RISING edge = start of space

- falling → rising duration = mark width

- rising → falling duration = space width

## 2.3 Carrier Generation — Hardware PWM (Timer2)

v2.0 හි තිබූ Timer2 CTC mode issue එක Fast PWM mode භාවිතයෙන් fix කර ඇත.

void setup_38khz() {
 pinMode(3, OUTPUT);

 TCCR2A = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM2B1);
 TCCR2B = (1 << WGM22) | (1 << CS20);

 OCR2A = 209;
 OCR2B = 69;
}

### Why Direct Port Manipulation?

digitalWrite() AVR platform එකේ ~3–5 µs පමණ delay එකක් ඇති කරයි.

Timing-critical TX code සඳහා එය සුදුසු නොවේ.

PORTD direct writes භාවිතා කිරීමෙන් ~1 clock cycle (~62 ns @16 MHz) latency එකක් පමණක් ලැබේ.

Arduino pin 3 ↔ PORTD3 ලෙස map වේ.

## 2.4 Carrier Duty Cycle

IR receivers optimize කර ඇත්තේ 33% duty cycle සඳහාය.

50% duty cycle භාවිතා කිරීමෙන්:

- LED heating වැඩි වේ

- Receiver sensitivity අඩුවේ

| Parameter | Value | Notes |
| --- | --- | --- |
| Carrier frequency | ~38 kHz | OCR2A = 209 |
| Duty cycle | 33% | OCR2B = 69 |
| Peak LED current | 50–100 mA | Pulsed current |
| Recommended LED | TSAL6200 | 940 nm |

## 2.5 Recommended RX Architecture — Interrupt + Direct Register

### Important Rule

IR edges detect කිරීම සඳහා polling භාවිතා නොකළ යුතුය.

CPU load එකක් යටතේ polling transitions miss කළ හැක.

එබැවින්:

- pin-change interrupts

- external interrupts

- direct register access

භාවිතා කළ යුතුය.

ISR එක PIND register එක directly read කර edge polarity determine කරයි.

මෙය ISR එකක් තුළ digitalRead() භාවිතා කරනවාට වඩා ~4x වේගවත් වේ.

#define IR_PIN 2
#define IR_PIND_BIT PIND2

### micros() Resolution

AVR platform එකේ micros() granularity ≈ 4 µs වේ.

560 µs mark එකකට ≈ 140 timer ticks ලැබෙන බැවින් reliable symbol discrimination සඳහා මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රමාණවත් වේ.

### Overflow Safety

Timing delta calculations සඳහා සෑමවිටම unsigned subtraction භාවිතා කළ යුතුය.

uint32_t delta = now - previous;

micros() function එක ~70 minutes වලින් wrap වන බැවින් signed arithmetic භාවිතා කිරීම catastrophic timing errors ඇති කරයි.

## 2.6 Interrupt Latency Warning

IR decoding සඳහා ISR latency ≈100 µs ට අඩු විය යුතුය.

පහත libraries interrupts disable කරන බැවින් frame corruption ඇති විය හැක:

- NeoPixel / WS2812

- SoftwareSerial

- Servo library

IR reception අතරතුර ඒවා භාවිතා නොකිරීම recommended වේ.

# 3. Packet Structure

## 3.1 Frame Format

| Field | Purpose |
| --- | --- |
| Pre-gap silence | Start mark validate කිරීම |
| Start Mark | Frame synchronisation |
| Start Space | New frame vs repeat frame identify කිරීම |
| Address | Device identification |
| Command | Action identifier |
| CRC-8/MAXIM | Error detection |
| End Gap | Frame separation |

## 3.2 Pre-Gap Validation

Start mark එක accept කිරීමට පෙර අවම වශයෙන් 5 ms silence එකක් තිබිය යුතුය.

මෙය filter කරයි:

- sunlight interference

- CFL lamp noise

- plasma display IR noise

- motor EMI

#define MIN_PRE_GAP_US 5000

Third-party remotes මෙම strict timing requirement නිසා reject විය හැක.

මෙය intentional design decision එකකි.

## 3.3 Start Mark and Start Space

Start mark එක පමණක් synchronization සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Receiver එක start space එක measure කර classify කළ යුතුය.

| Frame Type | Start Mark | Start Space |
| --- | --- | --- |
| New command | 9000 µs | 4500 µs |
| Repeat | 9000 µs | 2250 µs |
| Invalid | Any | Out of range |

Repeat frame accept කිරීමෙන් පසු remaining edges ignore කළ යුතුය.

## 3.4 Address Field

| Address | Device |
| --- | --- |
| 0x01 | LED Controller |
| 0x02 | Fan Controller |
| 0x03 | Robot System |
| 0xFF | Broadcast |

## 3.5 Command Field

| Command | Function |
| --- | --- |
| 0x10 | Power toggle |
| 0x11 | Increase |
| 0x12 | Decrease |
| 0xFF | Emergency stop |

## 3.6 CRC-8/MAXIM Error Detection

CRC-8/MAXIM polynomial:

0x31 (reflected as 0x8C)

මෙය short packets සඳහා generic CRC-8 (0x07) ට වඩා stronger error detection ලබා දෙයි.

Dallas/Maxim 1-Wire devices (DS18B20) තුළද මෙය භාවිතා වේ.

### Validation Rule

if (crc8_maxim(received, 3) == 0x00)

CRC result 0x00 නම් frame එක valid ලෙස සැලකේ.

# 4. Timing Specification

## 4.1 Timing Table

| Signal | Nominal |
| --- | --- |
| Pre-gap silence | >5000 µs |
| Bit mark | 560 µs |
| Bit 0 space | 560 µs |
| Bit 1 space | 1690 µs |
| Dead zone | 700–1300 µs |
| Start mark | 9000 µs |
| Start space (new) | 4500 µs |
| Start space (repeat) | 2250 µs |
| End gap | >10 ms |
| Repeat interval | ~108 ms |

## 4.2 Tolerance Implementation

#define TOLERANCE 0.25

±25% timing tolerance real-world noisy environments සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Out-of-range values frame abort trigger කළ යුතුය.

# 5. Reception State Machine

## 5.1 States

### IDLE

- Silence measure කරයි

- Valid pre-gap සමඟ start mark එකක් බලා සිටී

### START

- Start space measure කරයි

- NEW / REPEAT / INVALID classify කරයි

### RECEIVING

- 24-bit payload read කරයි

### VALIDATION

- CRC validate කරයි

### DISPATCH

- Address check කර command execute කරයි

### REPEAT

- lastCmd නැවත execute කරයි

## Error Sink Rule

පහත සියලු errors වලදී receiver එක වහාම IDLE state එකට reset විය යුතුය:

- invalid timing

- dead-zone detection

- CRC failure

- timeout

- invalid start space

Deterministic recovery behaviour protocol එකේ ප්‍රධාන design goal එකකි.

## 5.2 Inter-Bit Timeout Recovery

Frame transmission එකක් මැදදී interrupt වුවහොත් receiver එක RECEIVING state එකේ stuck වීම වැළැක්වීමට timeout එකක් තිබිය යුතුය.

#define INTERBIT_TIMEOUT_US 3000

3 ms කට වැඩි edge inactivity එකක් detect වුවහොත් receiver reset කළ යුතුය.

## 5.3 Fixed-Length Reception Rule

Receiver එක NEW frame එකක් confirm කළ පසු exact 24 bits පමණක් read කළ යුතුය.

End gap එක frame terminate කිරීම සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුය.

# 6. Button Hold / Repeat Behaviour

## 6.1 Repeat Frame Structure

New command:
[START][SPACE 4500][24-bit payload]

Repeat frame:
[START][SPACE 2250][560 µs mark]

Repeat frame වල payload එකක් නොමැත.

## 6.2 Debounce and Repeat Guard Logic

Previous versions වල repeat frames debounce කිරීම නිසා hold behaviour issues තිබුණි.

v3 සිට:

- debounce applies ONLY to NEW frames

- repeat frames NEVER debounced

### Boot Guard

bool hasLastCommand = false;

Startup noise එකක් repeat frame ලෙස interpret වී invalid command execute වීම වැළැක්වීමට මෙය භාවිතා වේ.

# 7. Complete Protocol Summary

## 7.1 Final Frame Format

[PRE-GAP >5 ms]
[START MARK 9000 µs]
[START SPACE 4500 µs] -> NEW
OR
[START SPACE 2250 µs] -> REPEAT
[ADDRESS 8 bits]
[COMMAND 8 bits]
[CRC8 8 bits]
[END GAP >10 ms]

## 7.2 Major Fixes Across Versions

### Key Fixes

- Timer2 CTC bug → Fast PWM

- carrier_off() glitch → direct PORTD clear

- digitalRead() in ISR → direct PIND read

- active-low polarity documented

- debounce corrected for repeat frames

- timeout recovery added

- dead-zone handling added

- error sink behaviour formalized

## 7.3 Design Decision Summary

| Area | Decision | Reason |
| --- | --- | --- |
| Bit encoding | PDM | Simple decode |
| Carrier TX | Timer2 Fast PWM | Accurate timing |
| Port access | Direct registers | Minimal overhead |
| Repeat frames | Separate start space | Cleaner hold handling |
| CRC | CRC-8/MAXIM | Better short-packet protection |
| Timeout | 3 ms | Prevent stuck states |
| Tolerance | ±25% | Noise tolerance |

# 8. Future Considerations

## 8.1 16-bit Address Space

දැනට 8-bit address field එක devices 254 ක් support කරයි.

වැඩි devices අවශ්‍ය නම්:

- payload 32-bit කළ යුතුය

- CRC update කළ යුතුය

- TX/RX parsing update කළ යුතුය

Large-scale systems සඳහා RF protocols (BLE, Zigbee, 433 MHz) වඩා සුදුසු architectural choice එකක් විය හැක.

## 8.2 Toggle Bit

Sony SIRC සහ extended NEC protocols toggle bit භාවිතා කරයි.

මෙම protocol එක dedicated repeat frame approach එක භාවිතා කරන බැවින් toggle bit එකක් අවශ්‍ය නොවේ.

## 8.3 Command Set Expansion

255 command slots available වේ.

Suggested ranges:

| Range | Purpose |
| --- | --- |
| 0x10–0x1F | Power / mode |
| 0x20–0x2F | Level control |
| 0x30–0x3F | Navigation |
| 0x40–0x4F | Device-specific |
| 0xF0–0xFE | Diagnostics |

## 8.4 Repeat Execution Semantics

Repeat frames rate-ramp commands සඳහා හොඳින් ක්‍රියා කරයි:

- volume

- brightness

- motor speed

නමුත් toggle commands සඳහා issues ඇති විය හැක:

- power toggle

- mode switching

Application layer එකේ repeat gating implement කිරීම recommended වේ.

## 8.5 TX Power Consumption and Sleep Modes

Battery-powered transmitters සඳහා:

- MCU sleep modes භාවිතා කළ යුතුය

- button press interrupt වලින් wake විය යුතුය

- transmission පසු නැවත sleep mode යා යුතුය

Protocol changes අවශ්‍ය නොවේ.

## 8.6 Higher Noise Immunity

Extreme noise environments සඳහා:

- end gap increase කිරීම

- pre-gap increase කිරීම

- additional CRC byte එකක් එකතු කිරීම

- frame sequence numbering

යන improvements භාවිතා කළ හැක.

## 8.7 Hardware Input Capture (ICP1)

Maximum timing precision අවශ්‍ය future systems සඳහා AVR Timer1 ICP1 hardware timestamping භාවිතා කළ හැක.

Advantages:

- near-zero jitter

- hardware-level timestamps

- no ISR scheduling variance

Trade-off:

- Timer1 conflicts

- Servo library conflicts

- certain PWM limitations

සාමාන්‍ය Arduino IR systems සඳහා micros() approach එක ප්‍රමාණවත් වේ.

# Final Note

v5.0 මෙම protocol එකේ final specification එක වේ.

Indoor Arduino deployments සඳහා මෙය production-ready protocol design එකකි.

Revision cycles පහක් හරහා known bugs සියල්ල resolve කර ඇත.

මෙම design එක consumer-remote style implementation එකකින් deterministic embedded communication protocol එකක් දක්වා deliberate ලෙස evolve කර ඇත.